招标控制价公布及招标答疑的通知

招 标 人：盐城世纪新城建设投资有限公司

工程名称：世纪花园广告牌工程

评标办法：经评审的最低投标价法

1、世纪花园广告牌工程的招标控制价为人民币壹佰肆拾万元整（￥：140.00万元）

2、本工程工程量清单需重新调整，请各投标人自行下载工程量清单！详见附件。

盐城世纪新城建设投资有限公司

二0一四年三月二十三日

附件：

| 世纪花园广告牌工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 投标报价 （全费用单价） | 合价 |
| 一 | 基础 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基础土方 | 1、土壤类别:综合 2、基础类型:独立基础 3、挖土深度:详见设计图纸 4、弃土运距:投标方自行考虑 | m3 | 1724.40 |  |  |
| 2 | 土方回填 | 1、要求:满足回填要求 2、夯填（碾压）:基槽、基坑夯填 3、运输距离:投标方自行考虑 | m3 | 1392.34 |  |  |
| 3 | 垫层 | 1、100厚C15砼垫层 2、含模板费用 | m3 | 81.98 |  |  |
| 4 | 独立基础 | 1、C30砼 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品混凝土 4、含模板费用 | m3 | 315.54 |  |  |
| 5 | 其他构件 | 1、构件的类型:基础柱顶二层灌浇层 2、混凝土强度等级:200厚C30细石混凝土 3、含模板费用 | m3 | 18.12 |  |  |
| 6 | 矩形柱 | 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土 3、含模板费用 | m3 | 81.75 |  |  |
| 7 | 现浇混凝土钢筋 | 1、钢筋种类、规格:钢筋(HRB400级12内) | t | 11.482 |  |  |
| 8 | 现浇混凝土钢筋 | 1、钢筋种类、规格:钢筋(HRB400级25内) | t | 7.632 |  |  |
| 9 | 基础预埋件制作安装 | 1、8M20螺栓，-12*400*800钢板等基础所需全部铁件,详见设计图纸 2、投标人自行考虑各项施工费用结算按实计算工程量 | t | 13.462 |  |  |
| 二 | 上部结构 |  |  |  |  |  |
| 2 | 广告面主骨架 | 1、广告牌正面图、背面图、侧立面图所示上部广告面的全部内容，详见设计图纸 2、含主次骨架、管头封堵等 2、投标人自行考虑吊装所需措施费及不同材料的差价至投标报价中，结算时按实计算工程量，综合单价不作调整 | t | 120.700 |  |  |
| 3 | 广告位版面 | 1、广告面板0.5厚镀板，Φ5铆钉@300，每隔12米留100mm的伸缩缝 2、含版面与主次骨架连接所需相关辅材及上下左右装饰边框及底边凹凸装饰面0.5厚镀锌板等 3、工程量按图示广告位立面图布画面积计算（单面） 4.投标人自行考虑辅材及施工费用至综合单价，结算时综合单价不调整 | m2 | 4182.80 |  |  |
| 4 | 版面布画 | 1、画面方案由招标人定样确认后方可施工 2、不论画面是否与上部结构一起施工，均由投标人自行考虑至综合单价中，结算综合单价不作调整 3、工程量按图示广告位立面图布画投影展开面积计算 | m2 | 4556.00 |  |  |
| 5 | 拉杆 | 1、专用固定调节座 2、Φ16(配Φ18法兰） 3、详见图纸设计 | t | 0.60 |  |  |
| 6 | 油漆 | 1、防锈漆二遍，按每t钢材所需油漆费用折算出综合单价 2、工程量按上部结构中“广告面主骨架”计算 | t | 120.70 |  |  |
| 三 | 拆除、运输 | 1、拆除雨露花园、新嘉园二期施工现场广告牌并运至本工程施工现场， 2、将新城公司办公室后广告牌并运至本工程施工现场 2、投标人自行踏勘现场，充分考虑拆除、运输过程中产生的全部费用，此项费用包干 | 项 | 1.00 |  |  |
| 四 | 安装 | 1、将拆除后的广告牌按照招标人要求安装至指定地点，并与新做广告牌相接 2、内容包含切割、安装、焊接、破损处修补、加固基础连接件等（不包含钢筋砼基础及基础预埋件） | 项 | 1.00 |  |  |
| 五 | 预留金 | 此项费用投标人不得让利 | 项 | 1.00 | 100000.00 |  |
| 六 | 合计 |  | 元 |  |  |  |
| 备注： 1、清单所列项目均为全费用单价，投标人自行测算考虑各项所需费用至投标综合单价中，结算时综合单价不作调整 2、综合单价包括材料费（含辅材）及损耗、施工费用、管理费、利润等相关费用、各项措施费、机械进退场费、安全文明施工措施费、垃圾清运、成品保护以及场地清表、各项地方矛盾协调、竣工面的清洁、克服雨季影响正常施工措施费以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护等）、风险金、各项规费、税金等所需的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |